2022年无锡市防爆电气产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的防爆电气产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在企业合格成品库中以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一种型号规格产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

3.检验依据

表1   防爆电气

| 序号 | 检验项目 | 检验方法（执行标准） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气间隙① | GB/T 3836.3-2021 4.3 |
|  |  | GB 3836.3-2010 4.3 |
| 2 | 爬电距离① | GB/T 3836.3-2021 4.4 |
|  |  | GB 3836.3-2010 4.4 |
| 3 | 抗冲击试验 | GB/T 3836.1-2021 26.4.2、26.4.4、附录A.3.3 GB/T 3836.31-2021 6.1.1.2 |
|  |  | GB 3836.1-2010 26.4.2、26.4.4、附录A.3.3 GB 12476.1-2013 23.4.2.1、23.4.2.3 |
| 4 | 温度测定 | GB/T 3836.1-2021 26.5.1 GB/T 3836.31-2021 6.1.2 |
|  |  | GB 3836.1-2010 26.5.1 GB 12476.1-2013 23.4.4.1 |
| 5 | 引入装置的夹紧试验② | GB/T 3836.1-2021 附录A.3.1 、A.3.2 GB/T 3836.31-2021 附录A.3.1 |
|  |  | GB/T 3836.1-2021 附录A.3.1 、A.3.2 GB12476.1-2013 27 |
| 6 | 引入装置的密封试验和机械强度试验③ | GB/T 3836.2-2021 附录C.3.1、C.3.2 |
|  |  | GB 3836.2-2010 附录C.3.1、C.3.2 |
| 7 | 隔爆接合面参数③ | GB/T 3836.2-2021 5、6、7、8 |
|  |  | GB 3836.2-2010 5、6、7、8 |
| 8 | 外壳耐压试验③ | GB/T 3836.2-2021 15.2 |
|  |  | GB 3836.2-2010 15.1 |
| 9 | 内部点燃的不传爆试验③ | GB/T 3836.2-2021 15.3 |
|  |  | GB 3836.2-2010 15.2 |
| 10 | 效率的确定 | GB/T 1032-2012 11.3 GB 18613－2020 |
| 11 | 绝缘介电强度④ | GB/T 3836.3-2021 6.1 |
|  |  | GB 3836.3-2010 6.1 |
| 12 | 外壳防护等级（IP）⑤ | GB/T 3836.1-2021 26.4.5 GB/T 3836.31-2021 6.1.1.4 |
|  |  | GB3836.1-2010 26.4.5 GB12476.5-2013 8.2.1 |
| 13 | 最高正压试验⑥ | GB/T 3836.5-2021 16.2 |
|  |  | GB/T 3836.5-2017 16.1 |
| 14 | 泄漏试验⑥ | GB/T 3836.5-2021 16.3 |
|  |  | GB/T 3836.5-2017 16.3 |
| 15 | 最低正压检查⑥ | GB/T 3836.5-2021 16.6 |
|  |  | GB/T 3836.5-2017 16.5 |
| 注：①适用于I类和增安型电气设备。 ②不进行预拉力试验。 ③仅适用于隔爆型电气设备。 ④仅适用于增安型电气设备。 ⑤不适用于隔爆型电气设备（除I类）。 ⑥仅适用于正压型电气设备。 注：施加旧版防爆标志的防爆电气，若符合国家规定，依据标准和检验方法采用现行标准对应的上一版本。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求。

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求。

GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备。

GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备。

GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备。

GB 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备。

GB/T 3836.5-2021 爆炸性环境 第5部分：由正压外壳“p”保护的设备。

GB/T 3836.5-2017 爆炸性环境 第5部分：由正压外壳“p”保护的设备。

GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备。

GB 12476.1-2013  可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求。

GB 12476.5-2013  可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型“tD”。

GB 18613-2020  电动机能效限定值及能效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

检验项目全部符合质量要求，表明被抽查产品所检项目未发现不合格项；参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.异议处理及复检

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。